基本IP配置

Internet-router：

Router>en

Router#conf

Router(config)#int s 2/0

Router(config-if)#ip add 202.202.1.2 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config-if)#encapsulation PPP

Router(config-if)#no shut

Lan-router：

Router(config)#int s 2/0

Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#encapsulation PPP

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

Router(config)#int s 3/0

Router(config-if)#ip add 202.202.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#encapsulation PPP

Router(config-if)#no shut

province-router：

Router(config)#int f 1/0

Router(config-if)#ip add 192.168.13.254 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

Router(config)#int s 2/0

Router(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config-if)#encapsulation PPP

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

Router(config)#int s 3/0

Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config-if)#encapsulation PPP

Router(config-if)#no shut

city-router：

Router(config)#int f 1/0

Router(config-if)#ip add 192.168.24.254 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

Router(config)#int s 2/0

Router(config-if)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config-if)#encapsulation PPP

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

Router(config)#int s 3/0

Router(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config-if)#encapsulation PPP

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

Router(config)#int s 6/0

Router(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config-if)#encapsulation PPP

Router(config-if)#no shut

county-router-0：

Router(config)#int f 1/0

Router(config-if)#ip add 192.168.35.254 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

Router(config)#int s 2/0

Router(config-if)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config-if)#encapsulation PPP

Router(config-if)#no shut

county-router-1：

Router(config)#int s 2/0

Router(config-if)#ip add 192.168.4.2 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 64000

Router(config-if)#encapsulation PPP

Router(config-if)#no shut

Multilayer Switch0：

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#int f 0/2

Switch(config-if)#swi access vlan 2

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#int f 0/10

Switch(config-if)#swi access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int vlan 2

Switch(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int vlan 1

Switch(config-if)#ip address 192.168.11.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no sh

Switch(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int vlan 10

Switch(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 192.168.13.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#exit

Multilayer Switch1：

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#int f 0/3

Switch(config-if)#swi access vlan 3

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#int f 0/10

Switch(config-if)#swi access vlan 20

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int vlan 3

Switch(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan3, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 192.168.23.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int vlan 1

Switch(config-if)#ip address 192.168.21.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no sh

Switch(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int vlan 20

Switch(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 192.168.24.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#exit

Multilayer Switch2：

Switch(config)#vlan 4

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#int f 0/4

Switch(config-if)#swi access vlan 4

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#vlan 30

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#int f 0/10

Switch(config-if)#swi access vlan 30

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int vlan 4

Switch(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 192.168.34.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int vlan 1

Switch(config-if)#ip address 192.168.31.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no sh

Switch(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int vlan 30

Switch(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 192.168.35.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#exit

Switch-1：

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#int range f 0/1-24

Switch(config-if-range)#swi access vlan 2

Switch-3：

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#int range f 0/1-24

Switch(config-if-range)#swi access vlan 3

Switch-5：

Switch(config)#vlan 4

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#int range f 0/1-24

Switch(config-if-range)#swi access vlan 4

路由配置

Internet-router：

Router(config)#router ospf 100

Router(config-router)#net 202.202.1.0 0.0.0.255 area 5

Lan-router：

Router(config)#router ospf 100

Router(config-router)#net 202.202.1.0 0.0.0.255 area 5

Router(config-router)#net 192.168.1.0 0.0.0.255 area 5

province-router：

Router(config)#router ospf 100

Router(config-router)#net 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#net 192.168.13.0 0.0.0.255 area 1

Router(config-router)#net 192.168.1.0 0.0.0.255 area 5

city-router：

Router(config)#router ospf 100

Router(config-router)#net 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#net 192.168.24.0 0.0.0.255 area 2

Router(config-router)#net 192.168.3.0 0.0.0.255 area 3

Router(config-router)#net 192.168.4.0 0.0.0.255 area 4

county-router-0：

Router(config)#router ospf 100

Router(config-router)#net 192.168.3.0 0.0.0.255 area 3

Router(config-router)#net 192.168.35.0 0.0.0.255 area 3

county-router-1：

Router(config)#router ospf 100

Router(config-router)#net 192.168.4.0 0.0.0.255 area 4

Multilayer Switch0：

Switch(config)#ip routing

Switch(config)#router ospf 100

Switch(config-router)#net 192.168.11.0 0.0.0.255 area 1

Switch(config-router)#net 192.168.12.0 0.0.0.255 area 1

Switch(config-router)#net 192.168.13.0 0.0.0.255 area 1

Multilayer Switch1：

Switch(config)#ip routing

Switch(config)#router ospf 100

Switch(config-router)#net 192.168.21.0 0.0.0.255 area 2

Switch(config-router)#net 192.168.23.0 0.0.0.255 area 2

Switch(config-router)#net 192.168.24.0 0.0.0.255 area 2

Multilayer Switch2：

Switch(config)#ip routing

Switch(config)#router ospf 100

Switch(config-router)#net 192.168.31.0 0.0.0.255 area 3

Switch(config-router)#net 192.168.34.0 0.0.0.255 area 3

Switch(config-router)#net 192.168.35.0 0.0.0.255 area 3

IP访问控制

Multilayer Switch0：

Switch(config)#acc 101 permit icmp any any echo-reply

Switch(config)#acc 101 deny ip any any

Switch(config)#int f 0/2

Switch(config-if)#no sw

Switch(config-if)#ip acc 101 out

Multilayer Switch1：

Switch(config)#acc 202 permit icmp any any echo-reply

Switch(config)#acc 202 deny ip any any

Switch(config)#int f 0/3

Switch(config-if)#no sw

Switch(config-if)#ip acc 202 out

Multilayer Switch2：

Switch(config)#acc 303 permit icmp any any echo-reply

Switch(config)#acc 303 deny ip any any

Switch(config)#int f 0/4

Switch(config-if)#no sw

Switch(config-if)#ip acc 303 out

网络地址转换

Lan-router：

Router(config)#access-list 1 permit 192.168.11.0 0.0.0.255

Router(config)#access-list 1 permit 192.168.12.0 0.0.0.255

Router(config)#access-list 1 permit 192.168.21.0 0.0.0.255

Router(config)#access-list 1 permit 192.168.23.0 0.0.0.255

Router(config)#access-list 1 permit 192.168.31.0 0.0.0.255

Router(config)#access-list 1 permit 192.168.34.0 0.0.0.255

Router(config)#int s 2/0

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#exit

Router(config)#int s 3/0

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip nat inside source list 1 interface serial 3/0 overload